OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane podstawowe

1.1 Obiekt:

Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Domaniowie wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej: szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne o poj. 10m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, kanalizacją teletechniczną, wewnętrzną instalacją oświetlenia terenu z lampami typu parkowego, miejscem gromadzenia odpadów stałych, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w ilości 4 szt., drogami wewnętrznymi, chodnikami.

1.2 Adres:

obręb ewidencyjny: Domaniów

jednostka ewidencyjna: Domaniów

działki nr 14/1, 14/2 AM-1

1.3 Inwestor

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie

Domaniów 15

55-216 Domaniów

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku Biblioteki Gminnej w Domaniowie wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, w tym:

- szczelny zbiornik na nieczystości płynnej o poj. 10m3 wraz przyłączem kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej,

- wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetczna,

- kanalizacja teletechniczna,

- wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu z lampami typu parkowego,

- miejsce gromadzenia odpadów stałych,

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 4 szt.,

- drogi wewnętrzne, chodniki.

Według odrębnego opracowania wykonane zostaną:

- przyłącze wody z wodociągu gminnego wraz z hydrantem HP80,

- przyłącze kanalizacji deszczowej do sieci gminnej.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia funkcjonalno-materiałowe z Inwestorem,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienie koncepcji projektu z DWKZ we Wrocławiu,

- decyzja DWKZ we Wrocławiu na prowadzenie prac ziemnych,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetyczne, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

- mapa do celów projektowych,

- obowiązujące normy i przepisy.

3. Zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych budynku

- powierzchnia zabudowy 					448,95m2

- powierzchnia użytkowa					715,58m2

- kubatura							4161,00m2

- wysokość							11,99m

- szerokość 							13,74m

- długość							34,14m

- liczba kondygnacji						2

4. Warunki lokalizacyjne

4.1 Opis terenu

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działce budowlanej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych – dz. nr 14/1 i 14/2 AM-1 zlokalizowanych w Domaniowie (gmina Domaniów). Przedmiotowe działki tworzą nieforemny kształt zbliżony do prostokąta o krótszych bokach usytuowanych wzdłuż dróg gminnych (droga 1KD-L od frontu działki oraz droga 1KD-D).

Przedmiotowa działka nie jest zabudowana budynkami, na działce znajduje się wiata (przystanek autobusowy) oraz elementy infrastruktury technicznej: sieć telekomunikacyjna oraz lampa oświetlenia terenu (planowana do usunięcia), a także częściowe ogrodzenie od strony działki nr 15 (planowane do usunięcia).

Na działce znajduje się plenerowa siłownia oraz plac zabaw dla dzieci.

uPoziom przedmiotowego terenu wynosi ok. 145,00m – 146,40m n.p.m.

Dostęp do drogi publicznej

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki nr 375/2dr (droga gminna oznaczona jako w MPZP – 1KD-L) poprzez istniejący zjazd.

Zagrożenie powodziowe oraz szkody górnicze

Działka nie leży na terenie zagrożonym powodzią oraz na terenie szkód górniczych.

Wyłączenie działki z produkcji rolniczej

Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor uzyskał decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Informacja o obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren działki leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów, na terenie oznaczonym symbolem 1U. Dla działki wyznaczone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg 1KD-L oraz 1KD-D, a także nieprzekraczalne linie zabudowy wewnętrzne.

4.2 Warunki gruntowe

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują nasypy o miąższości od 1,0 do 1,7m. Poniżej stwierdzono występowanie gruntów rodzimych. Reprezentowane są one przez średnio zagęszczone pospółki ujęte w warstwie I o przyjętym dla niej stopniu zagęszczenia ID=0,50. Poniżej zalegają półzwarte gliny ujęte w warstwę II o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,00.

Woda gruntowa we wszystkich wykonanych otworach została stwierdzona na głębokości od 1,1 do 1,6m poniżej poziomu terenu. Zwierciadło posiada charakter swobodny lub lekko napięty.

Zgodnie z PN-B-02479 oraz rozporządzeniem Ministra TBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych po przeprowadzeniu niniejszych badań w rejonie projektowanej inwestycji warunki gruntowe zostały określone jako proste, a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.3 Najbliższe sieci zewnętrzne

W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, energetyczna i telefoniczna.

W rejonie inwestycji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Opis zagospodarowania terenu

Na działkach nr 14/1 i 14/2 AM-1 w Domaniowie projektuje się:

- budynek Biblioteki Gminnej w Domaniowie,

- szczelny zbiornik na nieczystości płynnej o poj. 10m3 wraz przyłączem kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej,

- wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna,

- kanalizacja teletechniczna,

- wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu z lampami typu parkowego,

- miejsce gromadzenia odpadów stałych,

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 4 szt.,

- drogi wewnętrzne, chodniki.

Według odrębnego opracowania na podstawie zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Oławie planuje się wykonać:

- przyłącze wody z hydrantem nadziemnym HP80 z wodociągu gminnego,

- przyłącze kanalizacji deszczowej do gminnej sieci.

ZK (złącze kablowe) wykonane zostanie według odrębnego opracowania przez zarządcę sieci (Tauron). Z uwagi na lokalizację ZK w rejonie występowania wód powierzchniowych (oznaczone symbolem 2WS w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – wykonane zostanie sposób bezpieczny, chroniony przed wpływem wód.

Budowę budynku zaplanowano na działce ewidencyjnej nr 14/2. Budynek usytuowano w odległości 4,10m od granicy z działką nr 15 (równolegle do granicy) oraz w odległości 10,00m od granicy z działką nr 371/3. Poziom projektowanego budynku +-0,00 = 146,00m n.p.m.

Szczelny zbiornik na nieczystości płynne o poj. 10m3 usytuowano w odległości 7,50m od granicy z działką nr 15. Zachowana została odległość min. 15,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku oraz budynków istniejących na sąsiednich działkach.

Miejsce gromadzenia odpadów stałych usytuowano w odległości 3,0m od granicy działki nr 15. Zachowana została minimalna odległość 10,0m od okien budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od istniejącego placu zabaw dla dzieci..

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 4szt. usytuowano na terenie inwestycji. Zaplanowano 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (zlokalizowane od strony frontowej działki) oraz 2 miejsca postojowe dla pracowników (od strony tylnej).

Zachowana została min. odległość 7,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektowanym oraz budynkach istniejących oraz min. odległość 3,0m od granic sąsiednich działek budowlanych, a także minimalna odległość od istniejącego na działce placu zabaw dla dzieci.

Miejsca postojowe od strony tylnej części budynku zlokalizowanow odległości 5,0m od projektowanego budynku. Zachowana ostała minimalna wymagana odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób.

Pomieszczenia nr 0.19 (kotłownia) oraz 1.14 (zaplecze) nie są pomieszceniami przeznaczonymi na pobyt osób.

Ponadto dla spełnienia wymaganej ilości miejsc postojowych dla przedmiotowego obiektu przewidziano możliwość korzystania z istniejących miejsc postojowych na terenach przyległych (w pasie drogi gminnej 3KDW) – 4 miejsca postojowe. Inwestor uzyskał zgodę właściciela terenu na wykorzystanie miejsc dla potrzeb planowanej inwestycji.

Łączna ilość miejsc postojowych dla obsługi planowanej inwestycji na terenie inwestycji oraz terenach przyległych wynosi 8 szt.

Drogi wewnętrzne, chodniki usytuowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Na terenie inwestycji planuje się wykonać plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej o wymiarach 20x20m oraz drogę pożarową.

Nawierzchnia wszystkich terenów utwardzonych (miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, chodniki) wykonana z kostki betonowej o gr. 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Wjazd i wejście istniejące od strony działki nr 375/2dr.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga gminna 1KD-L.

Uwaga:

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się usunąć istniejące elementy zagospodarowania:

- lampę oświetlenia terenu (właścicielem jest inwestor)

- ogrodzenie od strony granicy wschodniej działki (właścicielem jest inwestor).

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z elementami infrastruktury znajdującymi się na działce, w tym z siecią telekomunikacyjną (przebiegającą przez działkę od strony frontowej).

Roboty budowlane na przedmiotowej działce nie wykraczają poza jej granice.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycienek drzew.

W ramach planowanej inwestycji właściciel nie zmienia stanu wód na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie inwestycji wody opadowej, ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, oraz nie odpowadzi wód i ścieków na grunty sąsiednie.

Zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu:

- Drogi wewnętrzne: wykonane z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Drogi wyposażone w wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

- Chodniki: o szerokości 1,5m - 2,0m wykonane z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

- Strefę parkingową dla samochodów osobowych. Wymiary 1 stanowiska 5,0m x 2,3m (miejsca dla osób niepełnosprawnych 5,0m x 3,6m). Nawierzchnie parkingów z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o gr. 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

- Tereny zielone obsiane trawą.

- Oświetlenie terenu – lampami typu parkowego wys. 2,5m – 6,0m.

Elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych:

- zespół do 4 miejsc postojowych zlokalizowana w odległościach większych niż 7,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano w odległościach większych niż 5,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- miejsca gromadzenia nieczystości stałych zlokalizowano w odległościach większych niż 10,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (dojścia do miejsca gromadzenia nieczystości nie przekraczają 80,0m)

Drogi oraz miejsca postojowe ograniczyć krawężnikami 15x30x100cm osadzonymi na betonowych ławach z oporem. Chodniki wykonać z kostki brukowej w kolorze szarym-ciemnym.

Miejsca postojowe należy wykonać z kostki koloru szarego i oddzielić od siebie kolorem szarym-ciemnym kostki brukowej.

W strefie miejsc postojowych urządzić należy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 5,0m x 3,6m. Miejsca dla osób niepełnosprawnych oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami znakami pionowymi i poziomymi (białe oznaczenia malowane na kostce).

Trawniki oddzielić od chodników obrzeżem chodnikowym gr. 8cm osadzonym na ławach z oporem. Tereny zielone przy obiekcie należy uporządkować – obsiać roślinnością trawiastą i parkową.

Wokół obiektów planuje się wykonanie opaski z płytek betonowych o wymiarach 35x35cm gr. 5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z obrzeżem chodnikowym gr. 6cm osadzonym na ławach z oporem.

6. Przyłącza instalacyjne oraz sieci wewnętrzne

6.1 Przyłącze wodociągowe – według odrębnego opracowania

Dla potrzeb projektowanego budynku planuje się wykonać przyłącze wodociągowe de90 wraz z hydrantem nadziemnym HP80. Przyłącze doprowadzone będzie z wodociągu gminnego zlokalizowanego w drodze gminnej – dz. nr 375/2dr.

6.2 Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanej inwestycji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe z budynku odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne planowanego do realizacji na działce inwestora. Przyłącze sanitarne z budynku do zbiornika wykonane zostanie z rury PVC200 SN8 ze spadkiem min. 1,5%.

Szczegółowy opis wykonania przykanalika według opisu branży sanitarnej.

6.3 Kanalizacja deszczowa

Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej

Na terenie inwestycji planuje się wykonać wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej zbierającą wodę z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych. Wody opadowe zostaną odprowadzone za pomocą przyłącza (wykonanego według odrębnego opracowania) do sieci gminnej.

Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC SN8. Szczegółowy opis wykonania wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej według opisu branży sanitarnej.

Przyłącze kanalizacji deszczowej – według odrębnego opracowania

Wody opadowe z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych planuje się odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze gminnej – dz. nr 375/2dr.

6.4. Wewnętrzna linia zasilająca

Na terenie inwestycji planuje się wykonać wewnętrzną linię zasilającą elektroenergetyczną (WLZ) od szafki ZK zlokalizowanej w granicy działki do rozdzielni zlokalizowanej w budynku.

Szczegółowy opis WLZ według opisu do projektu branży elektrycznej.

Przyłącze elektroenergetyczne do granicy działki wykonane zostanie przez zarządcę sieci.

Kable  ziemne  układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce z piasku grubości 10cm. Następnie przysypać kabel warstwą piasku 10cm i warstwą ziemi bez kamieni, 15cm. Na tych warstwach ułożyć wzdłuż trasy kabla folię PCW szer. 40cm, niebieską, jako oznaczenie trasy kabla i wyrównać wykop ziemią do poziomu terenu.

6.5 Wewnętrzna instalacja oświetlenia terenu

Na terenie inwestycji planuje się wykonać oświetlenie w postaci lamp typu parkowego wysokości od 2,5m do 6,0m. Zasilanie lamp wykonać zgodnie z opisem do projektu budowlanego branży elektrycznej.

6.6 Kanalizacja teletechniczna

Na terenie inwestycji planuje się wykonać kanalizację teletechniczną – zgodnie z opisem do projektu budowlanego branży elektrycznej.

7. Ogrodzenie

Od strony drogi frontowej nie planuje się ogrodzenia.

Ogrodzenie od strony pozostałych działek z siatki typu 3D.

Roboty budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia prowadzone będą na działkach inwestora. Nie planuje się ingerencji w sąsiadujące działki budowane.

8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej

- powierzchnia zabudowy budynków istniejących		brak

- powierzchnia zabudowy budynku projektowanego		448,95m2

- powierzchnia terenów utwardzonych			1510,75m2

- powierzchnia terenów zielonych				1889,30m2

- powierzchnia działki budowlanej				3549,00m2

w tym:		- działka nr 14/1 AM-1		1865,00m2

- działka nr 14/2 AM-1		1684,00m2

9. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów.

Przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa:

- projektowany budynek usługowy – usług publicznych, tj. kultury i rozrywki, edukacji

Wysokość zabudowy nie większa niż 14m:

- projektowana wysokość budynku 11,99m (wysokość attyk – 12,24m)

Dachy symetryczne dwuspadowe:

- projektowany układ dachu symetryczny dwuspadowy

Kąt nachylenia połaci dachu od 35 do 45 stopni:

- kąt nachylenia projektowanego dachu wynosi 37 stopni

Połać dachu kryta dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym:

- projektowane pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej w kolorze ceglastym

Intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5:

- projektowana intensywność zabudowy 0,253 = ((2x448,95) / 3549,00)

Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni działki:

- projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 12,65% powierzchni działki

Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki:

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 53,23% powierzchni działki

Minimalna ilość miejsc postojowych 1 miejsce na 100m2 powierzchni usług:

- przewidziano 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym: 4 miejsca na terenie inwestycji oraz 4 miejsca na terenach przyległych – drogi gminne

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami MPZP Domaniów:

- §14 ust. 2, p. 3 – nowa abudowa powinna nawiązywać do budownictwa regionelanego z zakresie skali, bryły, proporcji, detali, kolorystyki i użytych tradycyjnych materiałów budowlanych

- §14 ust. 2, p. 4 oraz §31 ust. 3 – zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako matariałów wykończeniowych

Dla potrzeb centralnego ogrzewania przewidziano niskoemisyjne źródło ciepła – należy przez to rozumieć źródło ciepła o sprawności nie mniejszej niż 80%, a także oparte na paliwach ciekłych, gazowych, energii elektrycznej, energii odnawialnej, w tym pompach ciepła i kolektorach słonecznych oraz ekologicznych paliwach stałych.

10. Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską oraz archeologiczną. Planowane zamierzenie budowlane zostało uzgodnione opinią z DWKZ we Wrocławiu.

W zakresie ochrony archeologicznej Inwestor uzyskał decyzję archeologiczną  na prowadzenie prac ziemnych.

11. Uzgodnienie z Rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowy projekt budynku podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

12. Uzgodnienie z Rzeczoznawcą d/s higieniczno-sanitarnych

Projekt budowlany budynku uzgodniono z Rzeczoznawcą d/s higieniczno-sanitarnych.

13. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektów ustalono na podstawie analizy czasu nasłonecznienia w dniach równonocy (21 września i 21 marca) w godzinach od 7.00 do 17.00 zgodnie z §60 WT oraz zgodnie z §13 WT (Dz. U. Nr 75, poz. 690, późn. zmianami).

Obszar zacieniany przez projektowany budynek obejmuje działki nr:

- dz. nr 12 - w godzinach 7.00 – 7.30

działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi – część niezabudowana

- dz. nr 13/2 - w godzinach 7.00 – 9.50

działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi – część niezabudowana

- dz. nr 371/3 - w godzinach 7.00 - 16.00

wody powierzchniowe śródlądowe

- dz. nr 15 - w godzinach 13.00 – 17.00

działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi – część niezabudowana

- dz. nr 16 - w godzinach 16.20 – 17.00

działka zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi – część niezabudowana

Projektowany budynek nie powoduje ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek oraz nie ogranicza wymagań zawartych w §13 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, późn. zmianami)

14. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  2010 r. Poz. 1397 ( z późn. zmianami) przedmiotowe zamierzenie budowlane nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego.

15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) przedmiotowa inwestycja, z uwagi na szeroki zakres robót budowlano-montażowych w tym możliwość upadku z wysokości, głębokie wykopy wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracował:

Jerzy Pawlak

Jacek Mruk